DVR Lite H.264

Guia de Configuração

Conteúdo da Embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem. Certifique-se que o DVR Lite H.264 foi entregue correctamente. Retire todos os objectos da caixa e assegure-se que a caixa contém os seguintes objectos:

| DVR Lite H.264 | Cabo SATA | Adaptador de Energia | Cabo de Alimentação | Manual de Utilizador |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Painel Frontal

| 1 | MODE | Prima esta tecla para visualizar écran inteiro ou múltiplas janelas. |
| --- | --- | --- |
| 2 | PLAY/STOP | Prima uma vez para reproduzir o vídeo gravado. Prima outra vez para sair. |
| 3 | FREEZE | Prima esta tecla para fazer pausa na imagem que está a visualizar. |
| 4 | SEQUENCE | Prima esta tecla para iniciar automaticamente a sequência de exibição das câmaras. |
| 5 | SEARCH | Prima esta tecla para pesquisar um vídeo gravado por data/hora ou por evento. |
| 6 | MENU | Prima esta tecla para visualizar o menu de configuração OSD. |
| 7 | Canais | - Nos modos de Reprodução e Ao Vivo, prima qualquer tecla para visualizar o vídeo correspondente em écran inteiro. - Na Entrada de interface, as teclas 1~10 podem ser utilizadas para seleccionar os números 0~9. - No modo de Controlo de Câmara Dome, 1 é para seleccionar a configuração/ Menu de Programação; 11~16 para acesso rápido à programação dos pontos 1~6. |
| 8 | LED de Energia | Acende quando a energia está ligada. |
| 9 | LED de Alarme | Acende quando o alarme é accionado. |
| 10 | LED de Rede | Acende quando a rede está ligada. Adicionalmente, pisca quando os dados estão a ser transmitidos via rede. |
| 11 | LED de Gravação | Pisca quando os vídeos estão a ser gravados. |
| 12 | Botão de Energia | Prima e mantenha pressionada a tecla para desligar de forma rápida o DVR |
| 13 | DOME (PTZ) | Prima esta tecla para entrar no modo de Controlo da Câmara Dome. |
| 14 | COPY | Esta tecla é utilizada para marcar o tempo na função de exportação rápida de vídeo. |
| 15 | CALL | Prima esta tecla para entrar no modo de Controlo do Monitor de Chamada. |
| 16 | Teclas direccionais | - No modo Zoom, estas teclas têm função normal de direcção. - No menu de configuração OSD, as teclas de direcção são utilizadas para mover o cursor para o campo anterior ou seguinte. Para alterar o valor do campo seleccionado prima as teclas PARA CIMA / PARA BAIXO. |
| 17 | ENTER | - No menu OSD ou na selecção de interface, prima esta tecla para efectuar a selecção ou gravar as configurações. - No modo de écran inteiro para visualização ao Vivo, prima esta tecla para zoom de imagem 2x; prima outra vez para retroceder. |
| 18 | ESC | Prima esta tecla para cancelar ou sair de determinada função de controlo. |
| 19 | Portas USB 2.0 | As portas USB 2.0 permitem ao utilizador ligar ao equipamento um dispositivo USB externo, como ThumbDrive® USB ou um mouse USB. |

Painel Traseiro

Modelos de 4 Canais/8 Canais:

| 1 | LAN 10/100/1000M (RJ-45) | O DVR é capaz de trabalhar em rede. Quando a unidade está ligada a uma rede LAN, os utilizadores podem aceder remotamente ao DVR através do software remoto no PC. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Alarme I/O, RS-485 & Entrada Áudio | O DVR fornece alarme I/O, portas RS-485 e entrada de Áudio para permitir aos utilizadores a flexibilidade necessária para ligação a outros dispositivos. |
| 3 | Monitor Principal (BNC) | Ligação BNC para monitor principal. |
| 4 | Monitor Chamada (BNC) | Ligação BNC para monitor de Chamada. |
| 5 | Entrada Vídeo (BNC) | Grupo de ligações BNC para entrada de vídeo das câmaras de vídeo instaladas. O DVR irá detectar a fonte de vídeo do Canal 1 e ajustar automaticamente o sistema para NTSC ou PAL. |
| 6 | Porta USB | Esta porta USB permite ligar um mouse USB com protocolo PS/2. |
| 7 | Monitor Principal (Saída Digital) | O DVR pode ser ligado a um monitor de Saída Digital. |
| 8 | Monitor Principal (VGA) | Saída VGA para ligação a monitor principal VGA. |
| 9 | Monitor Principal Saída Áudio | Ligação RCA para saída de áudio associada ao monitor principal. (exemplo: colunas amplificadas). |
| 10 | Monitor Chamada Saída Áudio | Ligação RCA para Saída de Áudio para Monitor de Chamada com ligação a outros dispositivos (exemplo: colunas amplificadas). |
| 11 | Cabo de Alimentação | O DVR tem um cabo de alimentação. Por favor utilize o cabo fornecido com o equipamento. |

Modelos de 16 Canais:

| 1 | LAN 10/100/1000M (RJ-45) | O DVR é capaz de trabalhar em rede. Quando a unidade está ligada a uma rede LAN, os utilizadores podem aceder remotamente ao DVR através do software remoto no PC. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Áudio | Ligação Áudio para permitir a ligação a outros dispositivos áudio e monitores Principal/Chamada. |
| 3 | Monitor Principal (VGA) | Saída VGA para ligação a monitor principal VGA. |
| 4 | Monitor de Chamada (BNC) | O monitor de chamada é utilizado para exibição em écran inteiro dos vídeos das câmaras instaladas. Esta ligação permite aos utilizadores ligar o DVR a um monitor de chamada opcional. |
| 5 | Saída Vídeo (BNC) | Grupo de ligações BNC para saída de vídeo. |
| 6 | Porta USB | Esta porta USB permite ligar um mouse USB com protocolo PS/2. |
| 7 | Alarme I/O & RS-485 | O DVR permite entradas de alarme e portas RS485 para ligar dispositivos com este tipo de ligação. |
| 8 | Monitor Principal (Saída Digital) | O DVR pode ser ligado a um monitor de Saída Digital. |
| 9 | Monitor Principal (BNC) | Ligação BNC para monitor principal. |
| 10 | Cabo de Alimentação | O DVR tem um cabo de alimentação de 12V DC. Por favor utilize o cabo fornecido com o equipamento. |

Definição dos Pinos para Alarme I/O & RS-485 e Entrada Áudio

Modelos de 4 Canais:

| Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saída Alarme Aberto | 8 | Entrada Áudio 1 | 15 | RS485 D− | 22 | Reservado |
| 2 | Saída Alarme COM | 9 | Entrada Áudio 3 | 16 | Entrada Alarme 2 | 23 | Reservado |
| 3 | RS485 D+ | 10 | Reservado | 17 | Entrada Alarme 4 | 24 | Terra |
| 4 | Entrada Alarme 1 | 11 | Reservado | 18 | Reservado | 25 | Terra |
| 5 | Entrada Alarme 3 | 12 | Terra | 19 | Reservado |  |  |
| 6 | Reservado | 13 | Terra | 20 | Entrada Áudio 2 |  |  |
| 7 | Reservado | 14 | Saída Alarme Fechado | 21 | Entrada Áudio 4 |  |  |

Modelos de 8 Canais:

| Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saída Alarme Aberto | 8 | Entrada Áudio 1 | 15 | RS485 D− | 22 | Entrada Áudio 6 |
| 2 | Saída Alarme COM | 9 | Entrada Áudio 3 | 16 | Entrada Alarme 2 | 23 | Entrada Áudio 8 |
| 3 | RS485 D+ | 10 | Entrada Áudio 5 | 17 | Entrada Alarme 4 | 24 | Terra |
| 4 | Entrada Alarme 1 | 11 | Entrada Áudio 7 | 18 | Entrada Alarme 6 | 25 | Terra |
| 5 | Entrada Alarme 3 | 12 | Terra | 19 | Entrada Alarme 8 |  |  |
| 6 | Entrada Alarme 5 | 13 | Terra | 20 | Entrada Áudio 2 |  |  |
| 7 | Entrada Alarme 7 | 14 | Saída Alarme Fechado | 21 | Entrada Áudio 4 |  |  |

Modelos de 16 Canais:

Áudio:

| Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áudio 1 | 8 | Áudio 15 | 15 | Áudio 4 | 22 | Terra |
| 2 | Áudio 3 | 9 | Terra | 16 | Áudio 6 | 23 | Terra |
| 3 | Áudio 5 | 10 | Terra | 17 | Áudio 8 | 24 | Terra |
| 4 | Áudio 7 | 11 | Terra | 18 | Áudio 10 | 25 | Reservado |
| 5 | Áudio 9 | 12 | Áudio Chamada | 19 | Áudio 12 |  |  |
| 6 | Áudio 11 | 13 | Áudio Principal | 20 | Áudio 14 |  |  |
| 7 | Áudio 13 | 14 | Áudio 2 | 21 | Áudio 16 |  |  |

Alarme I/O & RS-485:

| Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição | Pinos | Definição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saída Alarme Aberto | 8 | Entrada Alarme 3 | 15 | Reservado | 22 | Entrada Alarme 13 |
| 2 | Saída Alarme COM | 9 | Entrada Alarme 4 | 16 | Reservado | 23 | Entrada Alarme 14 |
| 3 | RS485 D+ | 10 | Entrada Alarme 5 | 17 | Reservado | 24 | Entrada Alarme 15 |
| 4 | RS485 D− | 11 | Entrada Alarme 6 | 18 | Entrada Alarme 9 | 25 | Entrada Alarme 16 |
| 5 | Reserved | 12 | Entrada Alarme 7 | 19 | Entrada Alarme 10 |  |  |
| 6 | Entrada Alarme 1 | 13 | Entrada Alarme 8 | 20 | Entrada Alarme 11 |  |  |
| 7 | Entrada Alarme 2 | 14 | Saída Alarme Fechado | 21 | Entrada Alarme 12 |  |  |

Ligar o DVR

Por favor siga as instruções de ligação para não avariar o DVR.

- Antes de ligar o DVR, ligue todos os componentes necessários, exemplo: monitor e câmaras.

- Verifique o tipo de fonte de energia antes de ligar o cabo de alimentação do NVR. A entrada de energia aceitável é de AC110V ~ AC240V.

Seleccionar Modo de Visualização:

- Prima repetidamente o botão MODE para seleccionar o modo de visualização pretendido. Os modos de visualização disponíveis são écran inteiro, janela dividida 2×2, 3×3 e 4×4.

- Prima FREEZE para fazer pausa na imagem que está a visualizar.

Configuração Básica

Aceda ao menu OSD e introduza algumas configurações básicas do DVR. A configuração básica pode ser feita via o DVR ou através do DVRRemote, o software remoto.

Aceder ao Menu OSD:

- Prima MENU para aceder ao menu OSD.

- Seleccione a conta de administrador “admin” para entrar no sistema. Insira a palavra-passe programada “1234”.

- Recomendamos fortemente que modifique as palavras-passe para evitar acessos não autorizados.

Definir Data / Hora:

Siga as instruções para definir data/hora antes de iniciar a gravação. Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

- Seleccione <Date/Time> no menu de Configuração do Sistema para aceder ao menu data/Hora.

- Seleccione a data e hora utilizando as teclas direccionais ESQUERDA/DIREITA e ajuste o valor utilizando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO.

- As novas definições de data e hora têm efeito após confirmar as alterações.

Definir Linguagem:

Se deseja alterar a linguagem do sistema DVR siga os seguintes passos:

- Seleccione <Language> no menu de Configuração do Sistema e prima ENTER.

- Prima as teclas direccionais PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar a linguagem desejada.

Configuração de Rede

Utilize a configuração LAN do DVR para ligação Ethernet.

- A partir do menu OSD, seleccione <System Setup>  <Network Setup> defina <LAN Select> para <LAN> ou <PPPoE> de acordo com a aplicação de rede e introduza a configuração <LAN Setup>.

- Para utilizadores DHCP, defina o DHCP para <ON>. O endereço IP e as definições Netmask, Gateway e DNS são obtidos através dos servidores de rede. O DHCP é dinâmico e as definições serão alteradas ocasionalmente.

- Para utilizadores não DHCP, defina o DHCP para <OFF>. O endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS devem ser configurados. Por favor obtenha a informação junto do seu fornecedor de serviço de rede.

- Para alterar o endereço IP e os valores Netmask, Gateway e DNS, utilize as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO para seleccionar cada um deles. Utilize as teclas ESQUERDA/DIREITA para aceder a cada secção do valor e prima ENTER, de seguida altere o valor utilizando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO.

- Para utilizadores PPPoE defina <PPPoE Account>, <PPPoE Password> e também <PPPoE Max Idle>.

- Quando as definições estiverem completas, prima ENTER para confirmar e guardar as definições ou ESC para cancelar.

Controlo da Câmara Dome

Ligar Câmara Dome:

- Consulte a secção Definição de Pinos de Alarme I/O & RS-485 e Saídas de Alarme para definição dos pinos das portas RS-485.

- Consulte a figura abaixo. Ligue os terminais R+, R− da câmara dome aos terminais D+, D− da porta RS-485 através do RS-485 respectivo.

4 Canais:

8 Canais:

16 Canais:

- Para configurar o protocolo e o ID da câmara dome, prima MENU para aceder ao menu OSD e seleccione <Camera Setup>. A seguir seleccione <Dome Protocol> e escolha o protocolo correspondente. Depois seleccione <Dome ID> e escolha o número de ID desejado. Note que o número de ID deve coincidir com o endereço de ID definido pela câmara dome.

- Para configurar os parâmetros RS-485 seleccione <System Setup> a partir do OSD e de seguida seleccione <RS485 Setup>. As configurações RS-485 padrão são 9600 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit e No Parity.

Botões de Controlo da Câmara Dome:

| 1 | Abrir Íris | 5 | Zoom Longe | 9 | Aceder ao Modo de Controlo da Câmara Dome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fechar Íris | 6 | Zoom Perto | 10 | Movimento Horizontal / Vertical |
| 3 | Focar Longe | 7 | Definir / Predefinir | 11 | Enter / Auto |
| 4 | Focar Perto | 8 | Predefinir 1~6 | 12 | ESC |

Operação Básica de Reprodução

Pesquisar Hora:

- Prima SEARCH para aceder ao menu de pesquisa.

- Mova o cursor até “From” e prima ENTER para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “From” (hora inicial).

- Mova o cursor até “End” e prima ENTER para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “End” (hora final).

- Mova o cursor até “Select” e prima as teclas direccionais ESQUERDA/DIREITA para seleccionar data/hora. Prima ENTER e ajuste os valores com as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO. Prima ENTER para confirmar ou ESC para cancelar.

- Mova o cursor até <Begin Playback> e prima para iniciar a reprodução do vídeo seleccionado. Prima PLAY/STOP para voltar ao vídeo ao vivo.

NOTA: Caso não exista um vídeo gravado disponível que corresponda à hora e data especificadas, a unidade começa a reprodução a partir do vídeo disponível seguinte.

Pesquisar por Evento:

- Prima SEARCH para aceder ao menu de pesquisa.

- Para pesquisar um evento gravado através de uma câmara específica, utilize as teclas ESQUERDA/DIREITA para mover o cursor e prima ENTER para seleccionar ou cancelar a selecção de um canal.

- Mova o cursor até <Event List> e prima ENTER para listar os eventos gravados das câmaras seleccionadas.

- A lista identifica cada evento por data, hora, activação da câmara e tipo de alarme. O último evento gravado aparece no topo da lista. Para sair da lista de eventos prima ESC.

- Utilize PARA CIMA/PARA BAIXO para percorrer a Lista de Eventos. Prima ENTER para reproduzir a gravação do evento seleccionado.

NOTA: A lista apresenta apenas os primeiros 1024 eventos; alguns eventos são exibidos outros são excluídos.

Controlos de Reprodução:

| Botões | Descrição |
| --- | --- |
| ESQUERDA | Este botão serve para retroceder o vídeo gravado durante a reprodução. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução invertida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16× ou 32×. |
| DIREITA | Este botão serve para avançar de forma rápida a reprodução do vídeo gravado. Prima repetidamente o botão para aumentar a velocidade da reprodução rápida em 1×, 2×, 4×, 8×, 16× ou 32×. |
| FREEZE | Prima FREEZE para fazer uma pausa na reprodução do vídeo. Quando o vídeo gravado está em pausa, prima ESQUERDA/DIREITA para retomar a reprodução do vídeo retrocedendo/avançando respectivamente. Prima FREEZE novamente para continuar a reprodução do vídeo. |
| PLAY | Prima para iniciar a reprodução do vídeo ou para parar a reprodução e voltar ao modo ao vivo. |

Símbolos da Barra de Estados do DVR

Os símbolos que serão exibidos na barra de estados estão identificados e descritos na tabela abaixo:

| Item | Símbolo | Descrição | Item | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Monitor Principal | 14 |  | Exportação Rápida |
| 2 |  | Monitor de Chamada | 15 |  | Marca A |
| 3 |  | Monitor Activo / Inactivo | 16 |  | Marca B |
| 4 |  | Sequência | 17 |  | Seguro |
| 5 |  | Gravação | 18 |  | Erro no Disco |
| 6 |  | Gravação de Evento | 19 |  | Disco Completo |
| 7 |  | Pausa @ Modo ao Vivo | 20 |  | Sobreaquecimento do Disco |
| 8 |  | Controlo da Câmara Dome | 21 |  | Sem Disco |
| 9 |  | Zoom | 22 |  | Disco Quase Completo |
| 10 |  | Velocidade para Avançar Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 23 |  | Utilização HDD |
| 11 |  | Pausa @ Modo de Reprodução | 24 |  | Convidado |
| 12 |  | Velocidade para Retroceder Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 25 |  | Nível de Autorização do Utilizador |
| 13 |  | Fim do Vídeo | 26 |  | Erro na Ventoinha |

Ligação do DVR via Software Remoto

Requisitos de Instalação:

- Certifique-se que o PC está ligado à Internet.

- Obtenha o endereço IP do DVR Lite H.264. Para verificar o endereço de IP do DVR prima MENU no painel frontal e seleccione <System Setup>  <Network Setup>  <LAN Setup>  <IP> para verificar o IP.

Alterar as Configurações da Internet:

- Inicie o IE; seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser, depois <Internet Options> e selecione o separador <Security>.

- Seleccione <Trusted sites> e <Sites> para especificar as definições de segurança.

- Desactive a opção “Pedir verificação de servidor (https:) para todos os sites desta zona”. Introduza o endereço IP da unidade no campo existente para o efeito e prima <Add> para adicionar este website à zona.

- Na área do Nível de Segurança prima <Custom Level>. Em <ActiveX controls e plug-ins>, configure todos os items para <Enable> ou <Prompt>.

- Prima <OK> para aceitar as definições e fechar o écran <Security Settings>.

Utilizar o Software Remoto:

- Inicie o IE e introduza o endereço IP do DVR Lite H.264 no campo do endereço.

- A caixa de diálogo dos controlos e extensões ActiveX vai aparecer duas vezes para confirmação, clique em <YES> para aceitar as extensões ActiveX. As extensões do DVRRemote serão transferidas e instaladas automaticamente no seu PC quando a ligação for feita correctamente.

NOTA: Não introduza qualquer 0 no endereço; por exemplo: “192.068.080.006” deveria ser registado como “192.68.80.6”.

NOTA: Se a porta 80 predefinida for alterada para outro valor, como por exemplo porta 81, deverá introduzir o endereço IP como “192.68.80.6:81”.

- A verificação da versão inicia-se automaticamente para verificar se o DVRRemote foi instalado. Este processo poderá demorar até 30 segundos.

- Após transferência e instalação do software é exibido o Écran de Acesso.

- Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. O nome de utilizador e palavra-passe predefinidos são admin / 1234 e user / 4321.

A figura abaixo apresenta a janela do DVRRemote:

Consulte a tabela abaixo para obter uma breve descrição dos itens funcionais:

| Item | Descrição | Item | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravação Instantânea | 10 | Lista de Pesquisa de Eventos |
| 2 | Fixar imagem reproduzida Ligado/Desligado | 11 | Captura de Instantâneo |
| 3 | Equilíbrio da Imagem | 12 | Modo de Visualização 4:3 |
| 4 | Áudio Ligado/Desligado | 13 | Estado HDD |
| 5 | Seleccionar Câmara | 14 | Controlo de Reprodução |
| 6 | Modo de Exibição | 15 | Seleccionar Dimensão da Imagem |
| 7 | Visualizar Câmara ao Vivo | 16 | Largura de Banda – Normal/Dual Stream |
| 8 | Reprodução Vídeo | 17 | Transferir DVRPlayer |
| 9 | Menu de Configuração |  |  |

Para mais informações sobre o DVRRemote, consulte o Manual de Utilizador.

Reprodução DVRRemote

Reproduzir Vídeo Remoto:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Remote Playback>.

- Em <From> e <To> que se encontra no topo do écran, introduza a data e hora da gravação que está disponível para ser reproduzida.

- Seleccione <Playback> no campo <Select> para reproduzir o vídeo gravado.

- Seleccione a data e hora do segmento que deseja reproduzir a partir do campo <Start>. Os utilizadores podem alterar a data e hora digitando directamente os números desejados ou usando as teclas direccionais.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Close> para cancelar.

Reproduzir Ficheiros Locais *.drv:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Local Playback>.

- Prima <Open> e irá aparecer o écran de selecção de ficheiros. Seleccione o ficheiro de vídeo *.drv a reproduzir e prima <OK>.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Cancel> para cancelar.

- Visualize a reprodução do vídeo através dos Controlos de Reprodução.

- Para finalizar a reprodução prima <Live> e regressa ao vídeo ao vivo.

Reprodução de Ficheiro Locais *.avi:

- Inicie o windows media player ou outro tipo de leitor a partir do menu <Start> (ou a partir de qualquer outro acesso possível).

- Seleccione <File> e de seguida <Open>.

- Seleccione o ficheiro *.avi desejado e prima <Open>.

NOTA: Os ficheiros *.avi são arquivados separadamente para cada canal. Desta forma o vídeo pode ser reproduzido num único canal, apenas em modo de écran inteiro.

Reproduzir Evento:

- Prima SEARCH na barra de ferramentas da janela principal para efectuar uma pesquisa. A lista de eventos irá aparecer.

- Analise a Lista de Eventos e seleccione os eventos desejados.

- Duplo-clique no evento desejado para reprodução do vídeo.

Controlos de Reprodução: