# NVR UltraMix H.264

# Guia de Configuração

# Conteúdo da Embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem. Certifique-se que o NVR UltraMix H.264 foi entregue correctamente. Retire todos os objectos da caixa e assegure-se que a caixa contém os seguintes objectos:

| NVR UltraMix H.264 | Adaptador de Energia |  | Cabo de Alimentação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mouse USB | Manual de Utilizador |  | CD com Software |

# Painel Frontal

| 1 | LED de Energia | Acende quando a energia está ligada. |
| --- | --- | --- |
| 2 | LED de Alarme | Acende quando o alarme é accionado. |
| 3 | LED de Gravação | Pisca quando os vídeos estão a ser gravados. |
| 4 | LED Rede | Acende quando a rede está ligada. Adicionalmente, pisca quando os dados estão a ser transmitidos via rede. |
| 5 | Portas USB *3 | As portas USB permitem ao utilizador ligar ao equipamento um dispositivo USB externo, como ThumbDrive® USB ou um mouse USB. |

# Painel Traseiro

| 1 | Portas USB *2 | As portas USB permitem aos utilizadores a ligação de dispositivos USB externos à unidade, tais como ThumbDrive® ou mouse USB. A porta USB 2.0 à direita é apenas para ligar um mouse USB ou um teclado USB. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Monitor Principal (HDMI) | Ligação HDMI serve para ligar um dispositivo de visualização para transferência de dados digitais e melhoramento da qualidade de vídeo. |
| 3 | Entrada/Saída Áudio | Ligação para entrada e saída de áudio de dispositivos externos. |
| 4 | LAN Gigabit (RJ-45) | O NVR é capaz de trabalhar em rede e permite visualizar vídeos sobre a Rede ou via browser de Internet. |
| 5 | Alarme I/O & RS485 | O NVR fornece alarme I/O e portas RS-485 para permitir aos utilizadores a flexibilidade necessária para ligar outros dispositivos. A definição dos pinos está listada abaixo. |
| 6 | Cabo de Alimentação | O DVR tem um cabo de alimentação para ligação à energia. Por favor utilize o cabo fornecido com o equipamento. |

# Definição de Pinos do Alarme I/O & RS-485:

|  | Pinos | Definição | Pinos | Definição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Entrada Alarme 1 | 5 | RS485 D+ |
|  | 1 | Entrada Alarme 2 | 6 | RS485 D− |
|  | 2 | Entrada Alarme 3 | 7 | Saída Alarme NO |
|  | 3 | Entrada Alarme 4 | 8 | Saída Alarme COM |
|  | 4 | Terra | 9 | Alarm out NC |

# Ligar o NVR

Por favor siga as instruções de ligação para não avariar o NVR.

- Antes de ligar o NVR, ligue todos os componentes necessários, exemplo: monitor e câmaras e mouse USB.

- Verifique o tipo de fonte de energia antes de ligar o cabo de alimentação do NVR. A entrada de energia aceitável é de AC110V ~ AC240V.

# Entrar no Sistema:

Assim que o NVR esteja ligado entre no sistema.

- Seleccione a conta de administrador “admin” para entrar no sistema e insira a palavra-passe programada “1234”.

- Recomendamos fortemente que modifique as palavras-passe para evitar acessos não autorizados.

# Símbolos da Barra de Funções

Os símbolos que serão exibidos na Barra de Funções estão identificados e descritos na tabela abaixo:

| Item | Símbolo | Descrição | Item | Símbolo | Descrição | Item | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Menu | 4 |  | Controlo PTZ | 7 |  | Informação do Sistema |
| 2 |  | Modo | 5 |  | Reprodução | 8 |  | Configuração da Câmara |
| 3 |  | Pesquisa | 6 |  | Modo de Monitor |  |  |  |

Outro grupo de símbolos que irá visualizar à direita do Menu, são os da barra de estados. Na tabela apresentada de seguida encontra as suas descrições.

| Item | Símbolos | Descrição | Item | Símbolos | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gravação | 9 |  | Erro no Disco |
| 2 |  | Gravação de Evento | 10 |  | Disco Completo |
| 3 |  | Seguro | 11 |  | Sobreaquecimento do Disco |
| 4 |  | Zoom | 12 |  | Sem Disco |
| 5 |  | Pausa @ Modo de Reprodução | 13 |  | Disco Quase Completo |
| 6 |  | Velocidade para Avançar Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 14 |  | Utilização HDD |
| 7 |  | Velocidade para Retroceder Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 15 |  | Nível de Autorização do Utilizador |
| 8 |  | Fim do Vídeo | 16 |  | Convidado |

NOTA: apenas visualizará os símbolos #9~#14 quando o modo de gravação circular estiver desligado.

# Configuração Básica

Aceda ao menu OSD e introduza algumas configurações básicas do NVR. A configuração básica pode ser feita via o NVR ou através do NVRRemote, o software remoto.

# Aceder ao Menu OSD:

- Prima o símbolo Menu na Barra de Funções e seleccione <Menu> para aceder ao menu OSD.

# Definir Data / Hora:

Siga as instruções para definir data/hora antes de iniciar a gravação. Consulte o Manual de Utilizador para mais informações.

- Seleccione <Date/Time> no menu de Configuração do Sistema para aceder ao menu data/Hora.

- Seleccione a data e hora utilizando as teclas direccionais PARA CIMA/PARA BAIXO.

- As novas definições de data e hora têm efeito após confirmar as alterações.

# Definir Linguagem:

Se deseja alterar a linguagem do sistema NVR, siga os seguintes passos:

- Seleccione <Language> no menu de Configuração do Sistema.

- Prima a tecla direccional PARA BAIXO para seleccionar a linguagem desejada.

# Configuração de Rede

Utilize a configuração LAN do NVR para ligação Ethernet.

- A partir do menu OSD, seleccione <System >  <Network Setup>, defina <LAN Select> para <LAN> e prima <LAN Setup>.

- Para utilizadores DHCP, defina o DHCP para <ON>. O endereço IP e as definições Netmask, Gateway e DNS são obtidos através dos servidores de rede. O DHCP é dinâmico e as definições serão alteradas ocasionalmente.

- Para utilizadores não DHCP defina o DHCP para <OFF>. O endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS devem ser configurados. Por favor obtenha a informação junto do seu fornecedor de serviço de rede.

- Para alterar o endereço IP e os valores Netmask, Gateway e DNS, prima <Num> para seleccionar cada um deles.

- Quando as definições estiverem completas, prima <X> para sair.

# Modo de Visualização

O NVR fornece modos de visualização de écran inteiro e janela dividida 4x e 6x. Para alterar os modos de visualização deve:

- Prima Modo Monitor na barra de funções para alterar entre modo Padrão ou Retrato.

- Prima MODO repetidamente para seleccionar o modo de visualização pretendido. Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

# Ligar Câmara IP

# Configurar Câmara IP:

Por favor siga as instruções descritas abaixo para ligar câmaras IP na mesma rede LAN.

- Prima Configuração da Câmara na barra de funções e visualizará o menu descrito abaixo.

| Pesquisa de Câmara |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo de Pesquisa |  | Séries Nx |  |  |  |  |
| Marca ***** ***** ***** |  | Modelo ***** ***** ***** | Endereço IP 192.168.6.111 192.168.6.112 192.168.6.113 | Endereço MAC **:**:**:**:**:** **:**:**:**:**:** **:**:**:**:**:** |  |  |
| IP: 192.168.6.111 Canal 01 Canal 02 Canal 03 Canal 04 Canal 05 Canal 06 Configurações da Câmara |  |  |  |  |  |  |
| Activado | Protocolo |  | Endereço IP | Mais |  |  |
| □ Canal 01 | Séries Nx |  | 192.168.6.111 |  |  |  |
| □ Canal 02 | Séries Nx |  | 192.168.6.112 |  |  |  |
| □ Canal 03 | Séries Nx |  | 192.168.6.113 |  |  |  |
| □ Canal 04 | Séries Nx |  |  |  |  |  |
| □ Canal 05 | Séries Nx |  |  |  |  |  |
| □ Canal 06 | Séries Nx |  |  |  |  |  |

- Primeiro seleccione o tipo de modelo da câmara IP: Séries Nx, ONVIF, ViVoTek, D-Link ou Todas.

- Clique em Search <> no canto superior direito e o NVR irá procurar os modelos suportados pela mesma LAN.

- Na lista clique na câmara IP e no canal desejados.

- Clique na caixa à frente do canal. O NVR irá iniciar a ligação à câmara IP.

- Antes de seleccionar a caixa em frente ao canal, os utilizadores podem seleccionar Configuração de Câmara IP <> à direita do endereço IP para definir as configurações avançadas.

- Clique em Configuração de Dispositivo <>. Os utilizadores podem configurar as definições directamente na Câmara IP, mesmo que a caixa não esteja seleccionada. Note que a Configuração de Dispositivo APENAS está disponível na Série NX.

- Clique em Configuração de Evento <> à direita da Configuração da Câmara e pode configurar os eventos e canais. Os tipos de Eventos, <Vloss>, <Motion>, <AlmIn> e <AlmOut> estão incluídos na Configuração de Eventos. Note que <AlmIn> e <AlmOut> APENAS suportam Canal 1~Canal 4.

# NOTA: para mais detalhes sobre Configuração de Câmara IP e Configuração de Dispositivos, por favor consulte o Manual de Utilizador.

# Símbolos de Estados da Câmara IP:

# A tabela abaixo descreve os estados de ligação da câmara IP.

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ligação da Câmara IP |  | Ligação bem-sucedida |
|  | Falha na Ligação |  | Resolução Desproporcionada |
|  | Sem Ligação |  |  |

# Controlo PTZ

Quando uma Câmara Dome IP está ligada, os utilizadores podem selecionar o Controlo PTZ na barra de funções para executar as funções de controlo PTZ do NVR. Note que o Protocolo IP da Dome e o ID IP da Dome têm que ser correctamente configurados em <IP Camera Setup>. Para mais detalhes consultar as secções anteriores.

# Botões de Controlo no Painel de Controlo da Câmara Dome:

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fechar Íris |  | Abrir Íris |  | Focar Longe |
|  | Focar Perto |  | Zoom Longe |  | Zoom Perto |
|  | Definir/ Predefinir |  | Voltar ao Modo ao Vivo |  | Focar Automático |
|  | Mover Lente para a Esquerda |  | Mover Lente para a Direita |  | Mover Lente para Cima |
|  | Mover Lente para Baixo |  |  |  |  |

# NOTA: se seleccionar funções que não são suportadas pelas Câmaras Dome, não será executada qualquer acção.

# Operação Básica de Reprodução

# Pesquisar Hora:

- Prima em Search para aceder ao menu de pesquisa.

- Prima em “From” para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “From” (hora inicial).

- Prima em “End” para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “End” (hora final).

- Prima em “Select” e escolha a data e hora. Prima em PARA CIMA/PARA BAIXO para ajustar os valores.

- Prima em <Begin Playback> para iniciar a reprodução do vídeo desejado.

NOTA: Caso não exista um vídeo gravado disponível que corresponda à hora e data especificadas, a unidade começa a reprodução a partir do vídeo disponível seguinte.

# Pesquisar por Calendário:

- Prima Search para aceder ao menu de pesquisa.

- Prima em <Calendar Search> e irá visualizar o calendário.

- Seleccione qualquer uma das datas que se encontra com a fonte sublinhada, significa que existem dados gravados disponíveis. A tabela apresentada à esquerda irá identificar os vídeos disponíveis dentro das datas selecionadas.

- Os vídeos estão classificados de acordo com quatro categorias: Normal, Motion, Alarm In e Video Loss e serão apresentados dessa forma.

- De seguida seleccione a hora através da barra de tempo. Alternativamente, especifique os valores da data/ hora/ minutos/ segundos, por baixo de <Select> à direita.

- Os utilizadores podem reproduzir o vídeo desejado na janela de pré-visualização de vídeos.

- Os botões <From> e <End permitem aos utilizadores reproduzir vídeos a partir do início ou fim da base de dados.

- Seleccione <Begin Playback> para iniciar a reprodução do vídeo desejado.

# Pesquisar por Evento:

- Prima Search para aceder ao menu de pesquisa.

- Ajuste data / hora em <From> e <End> em <Search By Event> para especificar o período de tempo que deseja pesquisar.

- Seleccione os canais e/ou os tipos de evento para filtrar a pesquisa de evento.

- Prima em <Event List> para listar os eventos gravados dos canais seleccionadas.

- A lista identifica cada evento por data, hora, activação da câmara e tipo de alarme. O último evento gravado aparece no topo da lista. Prima em <X> no canto superior direito para sair.

- Prima os botões em baixo para visualizar a página anterior ou página seguinte da Lista de Evento. Seleccione o evento desejado para reproduzir o vídeo.

NOTA: A lista apresenta apenas os primeiros 1024 eventos; alguns eventos são exibidos outros são excluídos.

# Controlos de Reprodução no Painel:

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hora da Frame do Dia Anterior |  | Hora da Frame do Dia Seguinte |
|  | Retroceder Reprodução: Prima repetidamente para aumenta a velocidade 1×, 2×, 4×, 8×, 16× e 32×. |  | Avançar Reprodução: Prima repetidamente para aumenta a velocidade 1×, 2×, 4×, 8×, 16× e 32×. |
|  | Quando a reprodução está em pausa, prima este símbolo para retroceder um passo. |  | Quando a reprodução está em pausa, prima este símbolo para avançar um passo |
|  | Parar Reprodução |  | Alterar Modo de Visualização |
|  | Menu de Pesquisa |  | Voltar ao Modo ao Vivo |

# Informação do Sistema

A página de Informação do Sistema será apresentada abaixo. Tem basicamente três partes: no canto superior esquerdo, uma breve informação das câmaras IP, no canto superior direito, o estado ligação das câmaras IP, e na parte inferior uma breve informação do sistema. Os utilizadores podem ainda seleccionar qualquer símbolo da câmara IP para visualizar uma breve informação.

O link para os símbolos da câmara IP será apresentado em 4 cores diferentes:

- Verde: indica boa ligação à Câmara IP.

- Vermelho: indica que a ligação à Câmara IP falhou.

- Azul: indica que o NVR está a tentar ligar à Câmara IP.

- Cinzento: indica que não está nenhuma Câmara IP configurada para o canal.

# Prima CLOSE para sair da página do Sistema de Informação.

# Ligação do NVR via Software Remoto

# Requisitos de Instalação:

- Certifique-se que o PC está ligado à Internet.

- Obtenha o endereço IP do NVR UltraMix H.264. Para verificar o endereço de IP do NVR prima Menu na Barra de Funções e seleccione <Menu> para aceder ao menu OSD. Seleccione <System>  <Network Setup>  <LAN Setup>  <IP> para verificar o IP.

# Alterar as Configurações da Internet:

- Inicie o IE; seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser, depois <Internet Options> e selecione o separador <Security>.

- Seleccione <Trusted Sites> e <Sites> para especificar as definições de segurança.

- Desactive a opção “Pedir verificação de servidor (https:) para todos os sites desta zona”. Introduza o endereço IP da unidade no campo existente para o efeito e prima <Add> para adicionar este website à zona.

- Na área do Nível de Segurança prima <Custom Level>. Em <Controlos ActiveX e plug-ins>, configure todos os itens para <Enable> ou <Prompt>.

- Prima <OK> para aceitar as definições e fechar o écran <Security Settings>.

# Utilizar o Software Remoto:

- Inicie o IE e introduza o endereço IP do NVR UltraMix H.264 no campo do endereço.

- A caixa de diálogo dos controlos e extensões ActiveX vai aparecer duas vezes para confirmação, clique em <Yes> para aceitar as extensões ActiveX. As extensões do NVRRemote serão transferidas e instaladas automaticamente no seu PC quando a ligação for feita correctamente.

NOTA: Não introduza qualquer 0 no endereço; por exemplo: “192.068.080.006” deveria ser registado como “192.68.80.6”.

NOTA: Se a porta 80 predefinida for alterada para outro valor, como por exemplo porta 81, deverá introduzir o endereço IP como “192.68.80.6:81”.

- A verificação da versão é iniciada automaticamente para verificar se o NVRRemote foi instalado. Este processo poderá demorar até 30 segundos.

- Após transferência e instalação do software é exibido o Écran de Acesso.

- Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. O nome de utilizador e palavra-passe predefinidos são admin e 1234.

A figura abaixo apresenta a janela do NVRRemote:

Consulte a tabela abaixo para obter uma breve descrição dos itens funcionais:

| Item | Descrição | Item | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravação Instantânea | 9 | Lista de Pesquisa de Eventos |
| 2 | Equilíbrio da Imagem | 10 | Captura de Instantâneo |
| 3 | Áudio Ligado/Desligado | 11 | Modo de Exibição 4:3 |
| 4 | Seleccionar Câmara | 12 | Estado HDD |
| 5 | Modo de Exibição | 13 | Controlo de Reprodução |
| 6 | Visualizar Câmara ao Vivo | 14 | Seleccionar Dimensão da Imagem |
| 7 | Reproduzir Vídeo | 15 | Largura de Banda – Normal/Dual Stream |
| 8 | Menu de Configuração |  |  |

# Para mais informações sobre o NVRRemote, consulte o Manual de Utilizador.

# Reprodução NVRRemote

# Reproduzir Vídeo Remoto:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Remote Playback>.

- Em <From> e <To> que se encontra no topo do écran, introduza a data e hora da gravação que está disponível para ser reproduzida.

- Seleccione <Playback> no campo <Select> para reproduzir o vídeo gravado.

- Seleccione a data e hora do segmento que deseja reproduzir a partir do campo <Start>. Os utilizadores podem alterar a data e hora digitando directamente os números desejados ou usando as teclas direccionais.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Close> para cancelar.

# Reproduzir Ficheiros Locais *.drv:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Local Playback>.

- Prima <Open> e irá aparecer o écran de selecção de ficheiros. Seleccione o ficheiro de vídeo *.drv a reproduzir e prima <OK>.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Cancel> para cancelar.

- Visualize a reprodução do vídeo através dos Controlos de Reprodução.

- Para finalizar a reprodução prima <Live> e regressa ao vídeo ao vivo.

# Reprodução de Ficheiro Locais *.avi:

- Inicie o windows media player ou outro tipo de leitor a partir do menu <Start> (ou a partir de qualquer outro acesso possível).

- Seleccione <File> e de seguida <Open>.

- Seleccione o ficheiro *.avi desejado e prima <Open>.

NOTA: Os ficheiros *.avi são arquivados separadamente para cada canal. Desta forma o vídeo pode ser reproduzido num único canal, apenas em modo de écran inteiro.

# Reproduzir Evento:

- Prima SEARCH na barra de ferramentas da janela principal para efectuar uma pesquisa. A lista de eventos irá aparecer.

- Analise a Lista de Eventos e seleccione os eventos desejados.

- Duplo-clique no evento desejado para reprodução do vídeo.

# Controlos de Reprodução: