NVR UltraEco H.264

Guia de Configuração

Conteúdo da Embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem. Certifique-se que o NVR UltraEco H.264 foi entregue correctamente. Retire todos os objectos da caixa e assegure-se que a caixa contém os seguintes objectos:

| NVR UltraEco H.264 | Adaptador de Energia |  | Cabo de Alimentação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mouse USB | Manual de Utilizador |  | CD com Software |

Painel Frontal

| 1 | Porta USB 2.0 | A porta USB 2.0 permite ao utilizador ligar ao equipamento um dispositivo USB externo, como ThumbDrive® USB ou um mouse USB. |
| --- | --- | --- |
| 2 | LED de Gravação | Pisca quando os vídeos estão a ser gravados. |
| 3 | LED de Alarme | Acende quando o alarme é accionado. |
| 4 | LED Rede | Pisca quando os dados estão a ser transmitidos via ligação Rede. |

Painel Traseiro

Modelos de 4 Canais:

| 1 | Monitor Principal (VGA) | Saída VGA para ligação a monitor principal VGA. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Porta e-SATA (Opcional) | Os utilizadores podem ligar um dispositivo e-SATA via esta porta. |
| 3 | LAN 10/100/1000M (RJ-45) | O NVR é capaz de trabalhar em rede e permite visualizar vídeos sobre a Rede ou Internet através do Internet Explorer. |
| 4 | Portas PoE | As portas PoE oferecem ligações directas até 4 IP câmaras. A câmara IP está pronta a “ligar e utilizar” se a função de menu OSD estiver disponível. |
| 5 | Monitor Principal Saída Áudio | Ligação RCA para saída de áudio associada ao monitor principal. |
| 6 | Monitor Principal (HDMI) | Ligação HDMI serve para ligar um dispositivo de visualização para transferência de dados digitais e melhoramento da qualidade de vídeo. |
| 7 | Portas USB 2.0 | As portas USB 2.0 permitem ao utilizador ligar ao equipamento um dispositivo USB externo, como ThumbDrive® USB ou um mouse USB. |
| 8 | Cabo de Alimentação | O NVR tem um cabo de alimentação para ligação à energia. Por favor utilize o cabo fornecido com o equipamento. |

NOTA: Actualmente, a função “ligar e utilizar” (plug and play) está disponível apenas em modelos específicos. Por favor contacte o seu fornecedor para mais informações. Além disso, o endereço IP das câmaras IP tem que ser definido como padrão ou estático antes de ligar o NVR, de outra forma o NVR não reconhecerá a existência de câmaras IP.

Modelos de 8 Canais:

| 1 | Monitor Principal (VGA) | Saída VGA para ligação a monitor principal VGA. |
| --- | --- | --- |
| 2 | LAN 10/100/1000M (RJ-45) | O NVR é capaz de trabalhar em rede e permite visualizar vídeos sobre a Rede ou Internet através do Internet Explorer. |
| 3 | Portas USB 2.0 | As portas USB 2.0 localizadas no painel traseiro permitem aos utilizadores a ligação de dispositivos USB externos à unidade, tais como ThumbDrive® ou mouse USB. |
| 4 | Portas PoE | As portas PoE oferecem ligações directas até 8/16 câmaras IP. A câmara IP está pronta a “ligar e utilizar” se a função de menu OSD estiver disponível. |
| 5 | Monitor Principal Saída Áudio | Ligação RCA para saída de áudio associada ao monitor principal. |
| 6 | Monitor Principal (HDMI) | Ligação HDMI serve para ligar um dispositivo de visualização para transferência de dados digitais e melhoramento da qualidade de vídeo. |
| 7 | Cabo de Alimentação | Liga a energia ao NVR. Se utilizar cabos de alimentação diferentes dos fornecidos pode sobrecarregar o equipamento. |

NOTA: Actualmente, a função “ligar e utilizar” (plug and play) está disponível apenas em modelos específicos. Por favor contacte o seu fornecedor para mais informações. Além disso, o endereço IP das câmaras IP tem que ser definido como padrão ou estático antes de ligar o NVR, de outra forma o NVR não reconhecerá a existência de câmaras IP.

Símbolos do Painel de Funções Ao Vivo

Os símbolos do painel de funções Ao Vivo são exibidos quando se move o ponteiro do mouse para a direita do écran. Consulte a sua descrição na tabela abaixo:

| Item | Símbolo | Descrição | Item | Símbolo | Descrição | Item | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Enter | 6 |  | Para Cima | 10 |  | Esc |
| 2 |  | Esquerda | 7 |  | Para Baixo | 11 |  | Direita |
| 3 |  | Modo | 8 |  | Freeze | 12 |  | Pesquisa |
| 4 |  | Play/Stop | 9 |  | Sequência | 13 |  | Menu |
| 5 |  | Controlo da Câmara Dome |  |  |  |  |  |  |

NOTA: O item 9 <Sequência> só é suportado pelos modelos de 8 Canais.

Símbolos de Estados da Câmara IP

# A tabela abaixo descreve os estados de ligação da câmara IP no modo Ao Vivo.

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ligação a Câmara IP |  | Ligação bem-sucedida |  | Sem Ligação |
|  | Falha na Ligação |  | Resolução Desproporcionada |  |  |

Ligar o NVR

Por favor siga as instruções de ligação para não avariar o NVR.

- Antes de ligar o NVR, ligue todos os componentes necessários, exemplo: monitor e câmaras.

- Verifique o tipo de fonte de energia antes de ligar o cabo de alimentação do NVR. A entrada de energia aceitável é de AC110V ~ AC240V.

NOTA: Ligue todas as câmaras IP antes de ligar o NVR. O modelo NVR de 4 Canais demora cerca de 4 minutos a ligar e exibir as imagens de todas as câmaras IP. O modelo de 8 Canais pode demorar um pouco mais. A quantidade de tempo pode variar de acordo com os modelos das câmaras IP.

Seleccionar Modo de Visualização:

- Prima repetidamente o botão MODO para seleccionar o modo de visualização pretendido. Os modos de visualização disponíveis são écran inteiro, janela dividida 4x e 9x. Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

- Prima FREEZE para fazer pausa na imagem que está a visualizar.

Configuração Básica

Aceda ao menu OSD e introduza algumas configurações básicas do NVR. A configuração básica pode ser feita via o NVR ou através do NVRRemote, o software remoto.

Aceder ao Menu OSD:

- Prima MENU para aceder ao menu OSD.

- Seleccione a conta de administrador “admin” para entrar no sistema e insira a palavra-passe programada “1234”.

- Recomendamos fortemente que modifique as palavras-passe para evitar acessos não autorizados.

Definir Data / Hora:

Siga as instruções para definir data/hora antes de iniciar a gravação. Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

- Seleccione <Date/Time> no menu de Configuração do Sistema para aceder ao menu data/Hora.

- Seleccione a data e hora e ajuste o valor utilizando as teclas PARA CIMA/PARA BAIXO.

- As novas definições de data e hora têm efeito após confirmar as alterações.

Definir Linguagem:

Se deseja alterar a linguagem do sistema NVR, siga os seguintes passos:

- Seleccione <Language> no menu de Configuração do Sistema.

- Prima a tecla PARA BAIXO para seleccionar a linguagem desejada.

Configuração de Rede

Utilize a configuração LAN do NVR para ligação Ethernet. A identificação (ID) predefinida do NVR UltraEco H.264 deve ser alterada para evitar conflitos de rede.

- A partir do menu OSD, seleccione <System Setup>  <Network Setup>, defina <LAN Select> para <LAN> ou <PPPoE> de acordo com a aplicação de rede e introduza a configuração <LAN Setup>.

- Para utilizadores DHCP, defina o DHCP para <ON>. O endereço IP e as definições Netmask, Gateway e DNS são obtidos através dos servidores de rede. O DHCP é dinâmico e as definições serão alteradas ocasionalmente.

- Para utilizadores não DHCP, defina o DHCP para <OFF>. O endereço IP e as definições de Netmask, Gateway e DNS devem ser configurados. Por favor obtenha a informação junto do seu fornecedor de serviço de rede.

- Para alterar o endereço IP e os valores Netmask, Gateway e DNS, prima <Num> para aceder ao valor e introduza o valor de configuração desejado.

- Para utilizadores PPPoE defina <PPPoE Account>, <PPPoE Password> e também <PPPoE Max Idle>.

- Quando as definições estiverem completas, prima outra vez no item para confirmar e guardar as definições ou clique no botão da direita para cancelar.

Controlo da Câmara Dome

Ligar Câmara Dome:

Consulte a figura abaixo. Ligue a câmara dome a qualquer porta PoE via cabo CAT5 do NVR. As portas PoE dos modelos de 4 Canais fornecem um total de 30W de energia, enquanto as portas PoE dos modelos de 8 Canais fornecem um total de 60W. Cada porta tem um limite máximo de 15W de utilização Se ao ligar a câmara dome necessita exceder o limite de energia, por favor ligue uma fonte de energia adicional.

Modelos de 4 Canais:

Modelos de 8 Canais:

NOTA: Os 30W/60W de energia são partilhados por todas as portas, mas não igualmente partilhados. Por exemplo, se as primeiras duas portas de um modelo de 4 Canais estiverem a utilizar 15W, o máximo de cada uma das portas, as restantes portas não terão energia. Em vez disso, vão ser apenas portas de ligação a rede.

Botões de Controlo no Painel de Controlo da Câmara Dome:

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abrir Íris |  | Fechar Íris |
|  | Focar Perto |  | Focar Longe |
|  | Zoom Longe |  | Zoom Perto |
|  | Definir/ Predefinir |  | Voltar ao Modo ao Vivo |
|  | Mover Lente para a Esquerda |  | Mover Lente para a Direita |
|  | Mover Lente para Cima |  | Mover Lente para Baixo |
|  | Focar Automático |  |  |

Operação Básica de Reprodução

Pesquisar Hora:

- Prima o botão SEARCH para aceder ao menu de pesquisa.

- Prima “From” para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “From” (hora inicial).

- Prima “End” para iniciar a reprodução do vídeo que especificou na hora “End” (hora final).

- Prima “Select” para seleccionar data/hora. Clique em PARA CIMA/PARA BAIXO para ajustar os valores. Prima outra vez “Select” para confirmar ou botão da direita para cancelar.

- Prima <Begin Playback> para iniciar a reprodução do vídeo seleccionado. Prima PLAY/STOP para voltar ao vídeo ao vivo.

NOTA: Caso não exista um vídeo gravado disponível que corresponda à hora e data especificadas, a unidade começa a reprodução a partir do vídeo disponível seguinte.

Pesquisar por Calendário:

- Prima SEARCH para aceder ao menu de pesquisa.

- Prima em <Calendar Search> e irá visualizar o calendário.

- Seleccione qualquer uma das datas que se encontra com a fonte sublinhada, significa que existem dados gravados disponíveis. A tabela apresentada à esquerda irá identificar os vídeos disponíveis dentro das datas selecionadas.

- Os vídeos estão classificados de acordo com quatro categorias: Normal, Motion, Alarm In e Video Loss e serão apresentados dessa forma.

- De seguida seleccione a hora através da barra de tempo. Alternativamente, especifique os valores da data/ hora/ minutos/ segundos, por baixo de <Select> à direita.

- Os botões <From> e <End> permitem aos utilizadores reproduzir vídeos a partir do início ou fim da base de dados.

- Seleccione <Begin Playback> para iniciar a reprodução do vídeo desejado.

Pesquisar por Evento:

- Prima SEARCH para aceder ao menu de pesquisa.

- Para pesquisar um evento gravado através de uma câmara específica, selecione ou retire a seleccão na caixa do canal desejado.

- Prima <Event List> para listar os eventos gravados dos canais seleccionadas.

- A lista identifica cada evento por data, hora, activação da câmara e tipo de alarme. O último evento gravado aparece no topo da lista. Para sair da lista de eventos clique no botão da direita.

- Prima os botões em baixo para visualizar a página anterior ou página seguinte da Lista de Evento. Seleccione o evento desejado para reproduzir o vídeo.

NOTA: A lista apresenta apenas os primeiros 1024 eventos; alguns eventos são exibidos outros são excluídos.

Controlos de Reprodução no Painel:

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hora da Frame da Barra de Tempo Anterior |  | Hora da Frame da Barra de Tempo Seguinte |
|  | Retroceder Reprodução: Prima repetidamente para aumentar a velocidade 1×, 2×, 4×, 8×, 16× e 32×. |  | Avançar Reprodução: Prima repetidamente para aumentar a velocidade 1×, 2×, 4×, 8×, 16× e 32×. |
|  | Quando a reprodução está em pausa, prima este símbolo para retroceder um passo. |  | Quando a reprodução está em pausa, prima este símbolo para avançar um passo. |
|  | Parar Reprodução |  | Alterar Modo de Visualização |
|  | Marcar Hora de Exportação de Vídeo |  | Menu de Pesquisa |
|  | Voltar ao Modo ao Vivo | 4hr | Barra de Escala de Tempo por 4 Horas |
| 12hr | Barra de Escala de Tempo por 12 Horas | 24hr | Barra de Escala de Tempo por 24 Horas |

Símbolos da Barra de Estados do NVR

Os símbolos que serão exibidos na barra de estados estão identificados e descritos na tabela abaixo:

| Item | Símbolos | Descrição | Item | Símbolos | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sequência | 12 |  | Exportação Rápida |
| 2 |  | Gravação | 13 |  | Marca A |
| 3 |  | Gravação de Evento | 14 |  | Marca B |
| 4 |  | Pausa @ Modo ao Vivo | 15 |  | Erro no Disco |
| 5 |  | Controlo da Câmara Dome | 16 |  | Disco Completo |
| 6 |  | Zoom | 17 |  | Sobreaquecimento do Disco |
| 7 |  | Pausa @ Modo de Reprodução | 18 |  | Sem Disco |
| 8 |  | Fim do Vídeo | 19 |  | Disco Quase Completo |
| 9 |  | Convidado | 20 |  | Erro na Ventoinha |
| 10 |  | Velocidade para Avançar Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 21 |  | Utilização HDD |
| 11 |  | Velocidade para Retroceder Reprodução: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x | 22 |  | Nível de Autorização do Utilizador |

Ligação do NVR via Software Remoto

Requisitos de Instalação:

- Certifique-se que o PC está ligado à Internet.

- Obtenha o endereço IP do NVR UltraEco H.264. Para verificar o endereço de IP do NVR, prima MENU no painel frontal e seleccione <System Setup>  <Network Setup>  <LAN Setup>  <IP> para verificar o IP.

NOTA: O NVRRemote não suporta IE 64 bits e IE em WinMetro.

NOTA: Certifique-se que o endereço IP do NVR não está configurado para “192.168.50.xxx”. Caso contrário irá ocorrer um conflito de rede com o IP predefinido no hub PoE.

Alterar as Configurações da Internet:

O NVR UltraEco H.264 apenas suporta IE 32-bit. O NVR não suporta IE em modo WinMetro.

- Inicie o IE; seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser, depois <Internet Options> e selecione o separador <Security>.

- Seleccione <Trusted Sites> e <Sites> para especificar as definições de segurança.

- Desactive a opção “Pedir verificação de servidor (https:) para todos os sites desta zona”. Introduza o endereço IP da unidade no campo existente para o efeito e prima <Add> para adicionar este website à zona.

- Na área do Nível de Segurança prima <Custom Level>. Em <Controlos ActiveX e plug-ins>, configure todos os itens para <Enable> ou <Prompt>.

- Prima <OK> para aceitar as definições e fechar o écran <Security Settings>.

Utilizar o Software Remoto:

- Inicie o IE e introduza o endereço IP do NVR UltraEco H.264 no campo do endereço.

- A caixa de diálogo dos controlos e extensões ActiveX vai aparecer duas vezes para confirmação, clique em <Yes> para aceitar as extensões ActiveX. As extensões do NVRRemote serão transferidas e instaladas automaticamente no seu PC quando a ligação for feita correctamente.

NOTA: Não introduza qualquer 0 no endereço; por exemplo: “192.068.080.006” deveria ser registado como “192.68.80.6”.

NOTA: Se a porta 80 predefinida for alterada para outro valor, como por exemplo porta 81, deverá introduzir o endereço IP como “192.68.80.6:81”.

- A verificação da versão inicia-se automaticamente para verificar se o NVRRemote foi instalado. Este processo poderá demorar até 30 segundos.

- Após transferência e instalação do software é exibido o Écran de Acesso.

- Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. O nome de utilizador e palavra-passe predefinidos são admin e 1234.

A figura abaixo apresenta a janela do NVRRemote:

Consulte a tabela abaixo para obter uma breve descrição dos itens funcionais:

| Item | Descrição | Item | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravação Instantânea | 9 | Lista de Pesquisa de Eventos |
| 2 | Equilíbrio da Imagem | 10 | Captura de Instantâneo |
| 3 | Áudio Ligado/Desligado | 11 | Modo de Exibição 4:3 |
| 4 | Seleccionar Câmara | 12 | Estado HDD |
| 5 | Modo de Exibição | 13 | Controlo de Reprodução |
| 6 | Visualizar Câmara ao Vivo | 14 | Seleccionar Dimensão da Imagem |
| 7 | Reproduzir Vídeo | 15 | Largura de Banda – Normal/Dual Stream |
| 8 | Menu de Configuração | 16 | Transferir NVRPlayer |

Para mais informações sobre o NVRRemote, consulte o Manual de Utilizador.

Reprodução NVRRemote

Reproduzir Vídeo Remoto:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Remote Playback>.

- Em <From> e <To> que se encontra no topo do écran, introduza a data e hora da gravação que está disponível para ser reproduzida.

- Seleccione <Playback> no campo <Select> para reproduzir o vídeo gravado.

- Seleccione a data e hora do segmento que deseja reproduzir a partir do campo <Start>. Os utilizadores podem alterar a data e hora digitando directamente os números desejados ou usando as teclas direccionais.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Close> para cancelar.

Reproduzir Ficheiros Locais *.drv:

- Prima <Play> na barra de ferramentas que se encontra na janela principal e de seguida em <Local Playback>.

- Prima <Open> e irá aparecer o écran de selecção de ficheiros. Seleccione o ficheiro de vídeo *.drv a reproduzir e prima <OK>.

- Prima <OK> para iniciar a reprodução ou <Cancel> para cancelar.

- Visualize a reprodução do vídeo através dos Controlos de Reprodução.

- Para finalizar a reprodução prima <Live> e regressa ao vídeo ao vivo.

Reprodução de Ficheiro Locais *.avi:

- Inicie o windows media player ou outro tipo de leitor a partir do menu <Start> (ou a partir de qualquer outro acesso possível).

- Seleccione <File> e de seguida <Open>.

- Seleccione o ficheiro *.avi desejado e prima <Open>.

NOTA: Os ficheiros *.avi são arquivados separadamente para cada canal. Desta forma o vídeo pode ser reproduzido num único canal, apenas em modo de écran inteiro.

Reproduzir Evento:

- Prima SEARCH na barra de ferramentas da janela principal para efectuar uma pesquisa. A lista de eventos irá aparecer.

- Analise a Lista de Eventos e seleccione os eventos desejados.

- Duplo-clique no evento desejado para reprodução do vídeo.

Controlos de Reprodução: