Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Fisheye. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

Ligações à Câmara

| Nº. | Ligações |  | Pinos | Definições | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energia* | DC 12V | 1 | Energia | Ligação de Energia |
|  |  |  | 2 | Reservado |  |
|  |  |  | 3 | Terra |  |
|  |  | AC 24V | 1 | Energia-1 |  |
|  |  |  | 2 | Terra |  |
|  |  |  | 3 | Energia-2 |  |
| 2 | RJ-45 |  | - | 10/100 Mbps Ethernet / PoE |  |
| 3 | Alarme & Áudio I/O* |  | - | Consulte Alarme & Áudio I/O na tabela Definição de Cabos |  |
| 4 | Botão Padrão |  | - | Prima o botão com a ferramenta adequada para repor os valores |  |
| 5 | Entrada Cartão Micro SD |  | - | Para arquivo de vídeo gravado |  |

*Cabo tudo em um é necessário para fonte de alimentação, alarme e áudio I/O.

Instalação da Câmara IP

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

Ligar a Câmara

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V / AC 24V ao terminal de alimentação. Alternativamente, ligue o cabo Ethernet à porta da câmara RJ-45 e ligue a outra extremidade do cabo a um switch PoE.

NOTA: se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

Ligar o Cabo Ethernet

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede ou PC.

NOTA: em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

NOTA: verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede. Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |
| --- | --- |

Definição de Cabos (Opcional)

| Nº. | Ligações | Pinos | Definições | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áudio I/O | Rosa | Linha Entrada | Transmissor Áudio de duas vias |
|  |  | Verde | Linha de Saída |  |
| 2 | Alarme (Terminal com 4-Pinos) | 1 | ENTRADA ALM – | Ligação de Alarme |
|  |  | 2 | ENTRADA ALM + |  |
|  |  | 3 | SAÍDA ALM – |  |
|  |  | 4 | SAÍDA ALM + |  |
| 3 | Cabo Alimentação DC | - | DC 12V | Ligação de Energia |
|  | Fios de Energia | Vermelho | AC 24V (+) | Remova a cabeça do cabo DC e aplique os fios vermelho ou preto AC 24V. Por favor consulte a secção de Definição de Cabos no Manual de Utilizador. |
|  |  | Preto | AC 24V (–) |  |
| 4 | Alarme & Áudio I/O | 1 | Terra | Transmissor Áudio de duas vias / Ligação de Alarme |
|  |  | 2 | Linha Entrada |  |
|  |  | 3 | Linha de Saída |  |
|  |  | 4 | - |  |
|  |  | 5 | ENTRADA ALM – |  |
|  |  | 6 | ENTRADA ALM + |  |
|  |  | 7 | SAÍDA ALM – |  |
|  |  | 8 | SAÍDA ALM + |  |
| 5 | Fios de Energia | Vermelho | DC 12V (+) / AC 24V (+) | Ligação de Energia |
|  |  | Preto | DC 12V (–) / AC 24V (–) |  |

Antes de Aceder à Câmara IP

A Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

| Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins | Níveis de Segurança da Internet |
| --- | --- |
| Passo 1: Inicie o Internet Explorer (IE). Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX. Passo 4: Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | Passo 1: Inicie o IE. Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet.” Passo 4: Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

Acesso ao Sistema da Câmara IP

O endereço IP padrão da Câmara IP é: 192.168.0.250. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

Endereço IP: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe

- Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.

- Introduza o nome do utilizador padrão (Admin) e a palavra-passe (1234) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

Instalar o controlo ActiveX

- Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.

- Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.

- Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.

- Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

Visualização no Browser

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.

Câmara IP Fisheye

Guia de Instalação Rápida

Ver. 1.4