Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara IP Bullet Compacta (Exterior) com Alta Resolução e Múltipla Transmissão. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

Definição de Cabos

| Nº. | Ligações | Pinos | Definições | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áudio I/O | Rosa | Linha de Entrada | Transmissão áudio de duas vias |
|  |  | Verde | Linha de Saída |  |
| 2 | BNC | - | Para saída de vídeo |  |
| 3 | Cabo Alimentação DC | - | DC 12V | Ligação de Energia |
| 4 | RS-485 | Castanho | D + | Ligação RS-485 |
|  |  | Purpura | D − |  |
| 5 | Alarme I/O (Terminal com 4-Pinos) | Laranja | Saída Alarme (+) | Ligação de Alarme |
|  |  | Amarelo | Saída Alarme (−) |  |
|  |  | Verde | Entrada Alarme (+) |  |
|  |  | Azul | Entrada Alarme (−) |  |
| 6 | Energia AC 24V (Terminal com 3-Pinos) | Vermelho | AC 24V_1 (+) | Ligação de Energia |
|  |  | Castanho | Terra () |  |
|  |  | Preto | AC 24V_2 (−) |  |
| 7 | Rede (com PoE) | - | Para Cabo Ethernet e ligação PSE |  |

Entrada de Cartão Micro SD / Botão Padrão (para diferentes tipos de lentes)

Para cada tipo de lente, as posições do Cartão Micro SD e do Botão Padrão são apresentados abaixo.

| Lentes Zoom 3x | Lentes Board | Lentes Vari-focal |
| --- | --- | --- |

Entrada de Cartão Micro SD

Insira o Cartão SD na entrada do Cartão Micro SD para arquivar vídeos e instantâneos.

Botão Padrão

Prima o botão com a ferramenta adequada para repor os valores do sistema.

Instalação da Câmara IP

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

Ligar a Câmara

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V / AC 24V ao terminal de alimentação. Alternativamente, ligue o cabo Ethernet à porta RJ-45 da câmara e ligue a outra extremidade do cabo a um switch PoE.

NOTA: se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

Ligar o Cabo Ethernet

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede ou PC.

NOTA: em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

NOTA: verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede. Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |
| --- | --- |

Antes de Aceder à Câmara IP

Quando ligar a Câmara IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

| Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins | Níveis de Segurança da Internet |
| --- | --- |
| Passo 1: Inicie o Internet Explorer (IE). Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX. Passo 4: Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | Passo 1: Inicie o IE. Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet.” Passo 4: Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara IP. |

Acesso ao Sistema da Câmara IP

O endereço IP padrão da Câmara IP é: 192.168.0.250. Assim, para aceder ao IP da Câmara pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

Endereço IP: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe

- Digite o endereço IP da Câmara IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.

- Introduza o nome do utilizador padrão (Admin) e a palavra-passe (1234) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

Instalar o controlo ActiveX

- Depois de ligar a Câmara IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.

- Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.

- Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.

- Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

Visualização no Browser

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.

Câmara IP Bullet Compacta (Exterior)

Alta Resolução e Múltipla Transmissão

Guia de Instalação Rápida

Ver. 1.1