Este guia pretende ajudá-lo a instalar e a ligar de forma simples a Câmara Dome IP Mini com Alta Resolução e Múltipla Transmissão. Para mais detalhes, consulte o manual de utilizador da Câmara IP.

Ligações à Câmara (apenas para interior)

| Nº. | Ligações |  | Pinos | Definições |  | Comentários |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ-45 |  | - | 10/100 Mbps Ethernet / PoE |  |  |  |
| 2 | Energia | AC 24V / DC 12V | 1 | AC 24V: Energia-1 | DC 12V: Energia |  | Ligação de Energia |
|  |  |  | 2 | AC 24V: Terra | DC 12V: Reservado |  |  |
|  |  |  | 3 | AC 24V: Energia-2 | DC 12V: Terra |  |  |
| 3 | Entrada de Cartão microSD |  | - | Para arquivo de vídeo gravado |  |  |  |
| 4 | Vídeo (Ligação BNC)* |  | - | Saída para Vídeo Analógico |  |  |  |
| 5 | Alarme & Áudio I/O |  | 1 | Entrada Alarme (–) |  |  | Ligação de Alarme |
|  |  |  | 2 | Entrada Alarme (+) |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Saída Alarme (–) |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Saída Alarme (+) |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Saída Áudio (E) |  |  | Linha de Saída |
|  |  |  | 6 | Saída Áudio (D) |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Terra |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Entrada Áudio |  |  | Linha de Entrada |
| 6 | Botão Padrão |  | - | Com um dedo, prima o botão por 20 segundos para repor o sistema. |  |  |  |

(*) Opcional

NOTA: Por favor insira o cartão SD na entrada do Cartão Micro SD antes de ligar a câmara. Se a câmara já estiver ligada, reinicie a câmara depois de inserir o cartão.

Instalação da Câmara IP

Por favor, siga as instruções abaixo para concluir a instalação da Câmara IP.

Ligar a Câmara

Para ligar a Câmara IP, por favor ligue o cabo DC 12V / AC 24V ao terminal de alimentação. Alternativamente, ligue o cabo Ethernet à porta da câmara RJ-45 e ligue a outra extremidade do cabo a um switch PoE.

NOTA: se utilizar PoE, certifique-se que a Fonte de Alimentação do Equipamento (PSE) está ligada à rede.

Ligar o Cabo Ethernet

Ligar uma das extremidades do cabo Ethernet CAT5 à porta RJ-45 da Câmara IP e a outra extremidade do cabo ao switch de rede ou PC.

NOTA: em alguns casos, quando ligar a Câmara IP directamente ao PC, pode precisar de utilizar um cabo cruzado Ethernet.

NOTA: verifique o estado dos indicadores de Link e Actividade; se o LED estiver apagado, por favor verifique o estado da ligação da rede.

|  | Luz Verde de Link indica uma boa ligação à rede. Luz de Actividade Laranja e a piscar indica actividade na rede. |
| --- | --- |

Definição de Cabos (apenas para exterior)

| Nº. | Ligações | Pinos | Definições | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ-45 | - | 10/100 Mbps Ethernet / PoE |  |
| 2 | Energia (AC 24V / DC 12V) | 1 | AC 24V _1 (DC –) | Ligação à Energia |
|  |  | 2 | Terra |  |
|  |  | 3 | AC 24V _2 (DC +) |  |
| 3 | Alarme I/O (Terminal com 4-Pinos) | 1 | Entrada Alarme (–) | Azul |
|  |  | 2 | Entrada Alarme (+) | Verde |
|  |  | 3 | Saída Alarme (–) | Amarelo |
|  |  | 4 | Saída Alarme (+) | Laranja |
| 4 | Áudio I/O | Verde | Linha de Saída | Transmissão áudio duas vias |
|  |  | Rosa | Linha de Entrada |  |
| 5 | Vídeo (Ligação BNC) | - | Saída para Vídeo Analógico |  |
| - | Botão Padrão | - | Por favor consulte o Botão Padrão na tabela Ligações à Câmara (apenas de Interior) |  |

* Se utilizar o cabo de função, certifique-se que as cores dos pinos estão correctamente ligadas.

Antes de Aceder à Câmara Dome IP

A Quando ligar a Câmara Dome IP será automaticamente instalado um programa no seu PC. Antes de aceder à Câmara Dome IP, por favor certifique-se que a transferência do controlo ActiveX é permitida pelos controlos ActiveX e plug-ins, ou pelas configurações de segurança definidas por padrão. Para mais detalhes, por favor consulte o manual de utilizador da Câmara Dome IP.

| Configurações dos Controlos ActiveX e Plug-ins | Níveis de Segurança da Internet |
| --- | --- |
| Passo 1: Inicie o Internet Explorer (IE). Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet”, a seguir clique <Custom level> para alterar as configurações ActiveX. Passo 4: Defina os itens “Controlos ActiveX e plug-ins” para <Prompt> ou <Enable>. | Passo 1: Inicie o IE. Passo 2: Seleccione <Tools> a partir do menu principal do browser. A seguir clique <Internet Options>. Passo 3: Clique em <Security> e seleccione “Internet.” Passo 4: Descendo a página, prima “Default Level” e clique “OK” para confirmar as definições. Feche a janela do browser e abra mais tarde uma nova para aceder à Câmara Dome IP. |

Acesso ao Sistema da Câmara Dome IP

O endereço IP padrão da Câmara Dome IP é: 192.168.0.250. Assim, para aceder ao IP da Câmara Dome pela primeira vez, configure no PC o endereço IP como: 192.168.0.XXX; por exemplo:

Endereço IP: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

ID de Acesso ao Sistema & Palavra-Passe

- Digite o endereço IP da Câmara Dome IP na barra URL do browser que habitualmente utiliza e prima “Enter”.

- Introduza o nome do utilizador padrão (Admin) e a palavra-passe (1234) no campo específico. O nome do utilizador é sensível a maiúsculas.

Instalar o controlo ActiveX

- Depois de ligar a Câmara Dome IP, o pedido para instalação do controlo ActiveX irá aparecer por baixo da barra URL do browser.

- Clique no botão direito do mouse na barra de informações e prima “Instalar controlo ActiveX …” para permitir a sua instalação.

- Na janela de aviso de segurança que irá aparecer, prima “Instalar” para iniciar a transferência do software DC Viewer no PC.

- Prima “Finish” quando a instalação do DC Viewer estiver completa.

Visualização no Browser

A página principal do interface de utilizador da Câmara IP é apresentado abaixo. Por favor note que os botões de funções variam de acordo com o modelo da câmara.

Câmara Dome IP Mini

Alta Resolução e Múltipla Transmissão

Guia de Instalação Rápida

Ver. 1.2